仙福钢2-3隧道锚索监测项目本期监测数据显示：本期受力最大为MS560077点，受力值为116.33kn，本期测力计最大变化量为MS560078点，变化值为2.15Kn，变化速率为0.31Kn/d。

| 监测日期:2026 |  |  |  |  | 8.11 |  |  | 控制值：800KN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面 | 编号 |  | 初始值（HZ） | 温度初始值 | 本次测值(HZ) | 本次温度（℃） | 本次变化量（KN） | 本次受力（KN） | 变化速率（Kn/d） |
| MS13-1 | MS560077 | 红 | 2276.40 | 25.00 | 2189.17 | 27.0 | 1.19 | 116.33 | 0.17 |
|  |  | 白 | 2269.70 |  | 2242.04 |  |  |  |  |
|  |  | 绿 | 2239.90 |  | 2200.46 |  |  |  |  |
| MS13-2 | MS560078 | 红 | 2282.20 | 25.00 | 2235.73 | 27.0 | 2.15 | 86.39 | 0.31 |
|  |  | 白 | 2285.50 |  | 2248.53 |  |  |  |  |
|  |  | 绿 | 2288.80 |  | 2261.60 |  |  |  |  |
| MS13-3 | MS560079 | 红 | 2320.50 | 25.00 | 2285.25 | 27.0 | 1.61 | 106.16 | 0.23 |
|  |  | 白 | 2313.20 |  | 2284.85 |  |  |  |  |
|  |  | 绿 | 2294.90 |  | 2223.66 |  |  |  |  |